Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby: 	REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Předmět dokumentace: 	DPS

SO02 Řešení zeleně

Údaje o stavebníkovi

Objednatel: 		Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora

zastoupené starostou MČ Mgr. Bc. Markem Viskotem

se sídlem: Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

IČ:	44992785

DIČ:	CZ44992785

Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:			Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, 602 00 Brno

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Tel.fax:				00420 542214768

E-mail:			         	zsendler@seznam.cz

Číslo autorizace:		1117; ČKA: obor krajinářská architektura (A3)

Spolupráce:			Ing. Lýdia Šušlíková

IČO:				88050378

DIČ:				CZ 87 51 07 87 43

Tel.fax:				00420 777165666

E-mail:			         	suslikova.lydia@seznam.cz

# SO02 Řešení zeleně

Řešení respektuje stávající vzrostlé stromy, které podstatnou mírou utvářejí charakter Palackého náměstí. Centrální plocha bude tvořena volným pobytovým trávníkem, proťatým několika chodníky. Doplněné jsou vzrostlé listnaté stromy adekvátní k parametrům prostoru.

## Inventarizace

Příloha:		SO02.1.1 Inventarizační tabulky

Dřeviny byly hodnoceny na jaře 2017, dle standardní, obecně používané metodiky (doc. Šimek, upravená metodika).

V tabulkové příloze jsou popsány charakteristiky jednotlivých stromů, na konci je uvedeno jejich komplexní hodnocení stupnicí Sadovnické hodnoty, kde 1 znamená nejlepší, dlouhodobě perspektivní jedinec a 5 velmi málo hodnotný jedinec.

Keřové porosty byly hodnoceny jako skupiny keřů, stupnicí Kompoziční a provozní využitelnost, kde 1- znamená plně využitelná skupina a 3- nevhodná skupina.

Lze zkonstatovat, že park tvoří spíše starší stromy a nedávné dosadby mladých stromů, průměrných sadovnických hodnot a přehoustlé, málo udržované skupiny keřů. Velice charakteristickým prvkem parku je několik starých lip, které významně tvoří jeho kulisu. V parku se nachází zajímavý, významný strom (jeho ochrana jako Památný strom byla již zrušena) Acer saccharinum, odhadované stáří je 200let.

## Příprava

K odstranění jsou navrženy především přehoustlé, dlouhodobě málo udržované keřové skupiny a skupiny stromů. Stromy jsou dále odstraňovány z důvodu umístění nových prvků a v některých případech i z důvodů havarijního stavu. Vybrané stromy budou káceny v mimo vegetačním období. Dřevo včetně vytrhaných kořenů bude odvezeno dle pokynů investora na skládku nebo pro další upotřebení. Vybrané stávající stromy budou chráněny při výstavbě dle platných předpisů a norem. Vybrané porosty keřů budou odstraněny včetně kořenů a odvezeny dle pokynů investora na skládku nebo další upotřebení.

Celkově je navrženo k odstranění 21 ks stromů, a 7 skupin keřů. Před započetím prací bude v rámci dalších stupňů žádáno o povolení ke kácení dle platných předpisů.

|  |  | průměr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kmene | koruny | výška | plocha |  |  |  |
| P.č. | Taxon | [cm] | [m] | [m] | [m2] | VS | SH | ODS |
| 1 | Salix alba ´Tristis´ | nad 100 | 7 | 7 |  | 5 | 4 | X |
| SK1 | Svida sanguinea, Spiraea vanhouttei, Juniperus media, Forsytsia sp. |  |  | 3 | 105 |  | 2 | X |
| 3 | Fraxinus angustifolia | 8 | 2 | 5 |  | 2 | 3 | X |
| 4 | Fraxinus angustifolia | 6 | 2 | 5 |  | 2 | 3 | X |
| SK2 | Juniperus media |  |  | 1,5 | 24 |  | 2 | X |
| SK3 | Svida sanguinea |  |  | 2,5 | 36 |  | 2 | X |
| SK4 | Svida sanguinea |  |  | 3 | 35 |  | 2 | X |
| 6 | Pinus sylvestris | 20 | 4 | 10 |  | 3-4 | 4 | X |
| 7 | Thuja occidentalis | 20 | 1 | 8 |  | 4 | 3-4 | X |
| 8 | Thuja occidentalis | 22 | 1 | 8 |  | 4 | 3-4 | X |
| 9 | Thuja occidentalis | 17 | 1 | 8 |  | 4 | 3-4 | X |
| 10 | Thuja occidentalis | 12 | 1 | 8 |  | 4 | 4 | X |
| 12 | Acer platanoides | 58 | 15 | 18 |  | 4 |  | X |
| 14 | Thuja occidentalis | 12 | 2 | 7 |  | 4 | 4 | X |
| 15 | Thuja occidentalis | 15 | 2 | 7 |  | 4 | 4 | X |
| 16 | Thuja occidentalis | 13 | 1,5 | 5 |  | 4 | 4 | X |
| SK5 | Berberis thunbergii |  |  | 2 | 12 |  | 2 | X |
| 22 | Tilia platyphyllos | 72 | 8 | 8 |  | 4 | 4 | X |
| 25 | Fraxinus angustifolia | 8 | 1,5 | 4 |  | 2 | 3 | X |
| 26 | Acer platanoides | 19 | 4 | 8 |  | 3 | 3 | X |
| 36 | Picea omorika | 15 | 4 | 8 |  | 4 | 4 | X |
| 43 | Picea omorika | 20 | 3 | 8 |  | 4 | 4 | X |
| 44 | Picea omorika | 17 | 3 | 8 |  | 4 | 4 | X |
| SK7 | Ligustrum obtusifolium |  |  | 2 | 22 |  | 2 | X |
| 46 | Pinus sylvestris | 28 | 6 | 10 |  | 4 | 3 | X |
| 48 | Picea omorika | 16 | 3 | 8 |  | 3 | 4 | X |
| 53 | Acer platanoides | 25 | 7 | 11 |  | 4 | 4 | X |
| 55 | Acer platanoides | 21 | 5 | 10 |  | 4 | 4 | X |
| SK8 | Juniperus media, Svida sanguinea |  |  | 2 | 50 |  | 2 | X |
| 60 | Acer platanoides | 31 | 8 | 13 |  | 4 | 4 | X |
| 61 | Picea omorika | 21 | 3 | 9 |  | 4 | 2 | X |
| nutno žádat o povolení ke kácení, obvod KM nad 80 cm, dle Vyhlášky č. 189/2013 SB. |  |  |  |  |  |  |  |  |

U kácených stromů budou odstraněny pařezy. Veškerý materiál bude odvezen. Odstranění dřevin bude prováděno v souladu se zákonem.

Vybrané stávající ponechané dřeviny budou upraveny řezem, odborně, rány budou ošetřeny nátěrem. Ponechané dřeviny budou individuálně odborně ošetřeny, začištění ran, prořezání korun apod.

## Výsadba stromu

Navržené stromy jsou vysazovány do rostlého terénu. Prvotřídní výpěstky, soliterní, se zapěstovanou korunou ve standardní výšce 2,2m (v některých případech bude následným postupným řezem zdvižena do výšky cca. 3m). Navržené jsou větší listnaté stromy – 10ks, druhová kombinace zohledňuje cílové pomalurostoucí druhy a druhy rychlerostoucí.

| Tilia platyphyllos, VK 20/25 | 4 |
| --- | --- |
| Quercus rubra, sol 20/25 | 2 |
| Prunus padus Colorata, VK 20/25 | 2 |
| Quercus palustris, sol 20/25 | 1 |
| Alnus glutinosa, sol 20/25 | 3 |

V případě potřeby omezit prokořeňovaný prostor budou použity speciální fólie.

### Stromy sázené ve volné půdě v trávníku

Počet: 10ks

Pokud zemina v místě výsadby nebude splňovat optimální podmínky, bude nahrazena. Pokud bude terén zhutněný, bude provzdušněný do šíře dvojnásobku šířky vlastní výsadbové jámy. Při hloubení výsadbové jámy nesmí dojít k promísení vrstev půdy.

Výsadbová jáma bude šíře 1,5-2 násobku šíře kořenového balu, kónického tvaru, u povrchu 2-3 krát širší než ve svém dně. V případě potřeby bude výsadbová jáma oddrenážovaná - drenážní vrty na dně výsadbové jámy, hloubka 80cm, d=12cm, výplň ŠD 16/32, překryta geotextilií, pro potřeby rozpočtu budou takhle upravené 3 jámy.

Dřeviny budou sázeny ve vhodné výšce vůči okolitému terénu. Bude dbáno na pozici kořenového krčku – nesmí být pod úrovní půdy ani nad balem. Bude doplněno startovací hnojivo (dle ČSN 83 9051).

Stromy budou kotveny převážně tříbodově – dřevěné kůly. Po výsadbě bude zřízena závlahová mísa, povrch mulč. Kořenový krček nesmí být přisypán mulčem! Po výsadbě všech rostlin důkladná závlaha.

### Strom sázený v dlážděné ploše

Počet: 2ks

Postup stejný, povrch výsadbové jámy bude zadlážděn (SO03), dlažba bude kladena do nízkého štěrkopískového lože. Nejbližší, nezadlážděné okolí stromu bude zamulčováno hrubým štěrkem.

V případě potřeby bude provedená 100% výměna půdy (počítáno u 1ks)

## Trávníky

Pobytový trávník - cílem je udržovaný, pravidelně sečený travní koberec.

Extenzivní trávník – cílem je rovnoměrně zapojený travinobylinný pokryv, obohacen i o kvetoucí druhy, s nízkými nároky na údržbu.

Trávník bude založen ve vhodném agrotechnickém termínu výsevem.

- na místech po odstráněných kcích: zásyp výkopu propustní zeminou +300mm, pak rozprostření kvalitního substrátu pod trávníky +100mm, zapravení, srovnání uhrabáním, výsev travního semene pro zátěžový parkový trávník v polostínu, startovací hnojivo, aplikace přípravku typu Agrosil, zapravení travního semene, zálivka 2x týdne po dobu 2 měsíců

- na místech po odstraněném travním drnu: rozprostření kvalitního substrátu pod trávníky +100mm, zapravení, srovnání uhrabáním, výsev travního semene pro zátěžový parkový trávník v polostínu, startovací hnojivo, aplikace přípravku typu Agrosil, zapravení travního semene, zálivka 2x týdne po dobu 2 měsíců

- v místě terénní modelace (cca -200mm) bude zmodelovaný terén v hloubce -200mm pod finální niveletou, poté bude rozprostřen štěrkopísek tl. +100mm a naň kvalitní písčitý substrát pod trávník (viz bod nad) tl. + 100mm, vznikne tím přirozený „ďolík“, tvarování modelace je velice důležité, musí působit téměř neviditelně, absolutně přirozeně, před dokončením a osetím ji schválí architekt

- založení pobyt trávníku pod stávající stromy - malé plochy pod stromami před kostelem: srovnání stávající plochy, zapravení travního substrátu cca 5cm, výsev extenzivní travní směsi pod stromy, startovací hnojivo, aplikace přípravku typu Agrosil, zapravení travního semene, zálivka 2x týdne po dobu 2 měsíců

- extenzivní trávník (především pod stromami, na okrajích) okrajový zásyp po výkopech (10m2), srovnání stávající plochy, zapravení travního substrátu cca 5cm, výsev extenzivní travní směsi pod stromy/výsadba rostlin, startovací hnojivo, aplikace přípravku typu Agrosil, zapravení travního semene, zálivka 2x týdne po dobu 2 měsíců, je počítáno, že část plochy pod stromy (40m2) bude založena výsadbou půdopokryvních rostlin do jamek – Hedera helix

## Výsadby

V pohledově exponovaných částech kolem parkoviště jsou navrženy půdopokryvné výsadby. Kombinace travin, trvalek a popínavých rostlin. Výsadby budou zakládané po dokončení stavebných prací. Záhony jsou zakládány několika způsoby s ohledem k jejich funkci.

Výsadby jsou mulčovány štěrkem několika frakcí.

Technologie zakládání

Záhon Z1

V místech odstraněného trávníku, na části plochy je snížená terénní modelace. Směrem do záhonu je svedena voda z přilehlého pítka.

- případné odplevelení, stržení drnu tl. cca 100mm

- odstranění původní zeminy, hl. 600mm, odvoz na skládku (počítáno pro potřeby rozpočtu, pokud bude možné část zeminy bude využita pro vrchní vrstvu)

- dno výkopu zrýt

- navést SPODNÍ VRSTVU TL.30-40 CM, ŠTĚRK FR 16/32, ŠTĚRKOPÍSEK, MINIMÁLNÍ PŘÍMĚS PROPUSTNÉ ZEMINY

- navést VRCHNÍ VRSTVU PŮDY, TL.20-30 CM, PROPUSTÁ ZAHRADNICKÁ ZEMINA OBOHACENA O PÍSEK A ŠTĚRK FR 8/16

- zahloubená modelace dle návrhu

- výsadba jednotlivých rostlin (cca 8ks/m2)

- zamulčování - štěrk, odval různých frakcí, tl. 50mm

- dokončovací péče

Záhon Z2, skladba Z2_vyšší

Záhon slouží částečně pro zásak dešťové vody ze zpevněné plochy parkoviště, má dvě výškové úrovně: vyšší (jednovrstevní skladba) / nižší (dva typy substrátu).

- zakládané v místech po odstraněné asfaltové ploše (odhadovaný již odstraněný výkop hl. 40cm):

- dno výkopu zrýt

- navést propustní, chudou, bezplevelnou zeminu: PROPUSTÁ ZAHRADNICKÁ ZEMINA OBOHACENA O PÍSEK A ŠTĚRK FR 8/16

- osázené rostlinami

- mulč - štěrk, odval různých frakcí, tl. 50mm

- dokončovací péče

Záhon Z2, skladba Z2_nižší

Záhon slouží částečně pro zásak dešťové vody ze zpevněné plochy parkoviště, má dvě výškové úrovně: vyšší (jednovrstevní skladba) / nižší (dva typy substrátu).

-založení záhonu v místě snížené terénní modelace, podkladní propustné vrstvy štěrku jsou rozpočtovány v SO04.1

- navést VRCHNÍ VRSTVU PŮDY, TL.20-30 CM, PROPUSTÁ ZAHRADNICKÁ ZEMINA OBOHACENA O PÍSEK A ŠTĚRK FR 8/16

- osázené rostlinami

- mulč - štěrk, odval různých frakcí, tl. 50mm

- dokončovací péče

Záhon Z3

Založení smíšených a půdopokryvních záhonů s popínavými rostlinami, na okraji parkoviště u přilehlé zdi.

- případné odplevelení, stržení drnu tl. cca 100mm

- plošné zrytí záhonu, vylepšení půdy (zapravení 100mm zahr substrátu a písku)

- uhrabání

- výsadba jednotlivých rostlin (cca 8ks/m2)

- zamulčování - štěrk, odval různých frakcí, tl. 50mm

- dokončovací péče

## Ochrana stávajících stromů při stavební činnosti

U stromů, které budou v blízkosti prováděných terénních a stavebních prací, bude nezbytná ochrana při stavebních činnostech (dle normy ČSN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). Jedná se především o:

- ochranu stromu před mechanickým poškozením (bedněním)

- ochranu kořenového prostoru:

- proti snižování terénu

- při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů

- při zřizování základů stavebních objektů

- při dočasném zatížení

- při uzavření půdního krytu stavebními konstrukcemi

Zabezpečení bude posouzeno individuálně, bude zvolena účinná ochrana kořenové zóny, ochrana proti mechanickému poškozením nebo proti vlivu chemikálií. Jednotlivé stromy vyžadující ochranu budou před započetím práce určeny na místě projektantem. Pro účely kvantifikace je odhadováno 14 ks. Bednění výšky 2 m chránící strom proti mechanickému poškození a jeho kořenovou zónu. Hrubé smrkové fošny 20/200 mm 16 m2, 4 hranoly smrkové délky 150/150 2,8 m na 1 strom

## Obecné zásady realizace

Při výstavbě parku budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Budou dodrženy platné normy a předepsané technologie.

Zahradnické úpravy budou realizovány zásadně v optimálních agrotechnických termínech.

Před zahájením prací budou veškeré podzemní sítě vytýčeny a dle požadavků správců provedena případná opatření. Křížení jednotlivých sítí, jejich uložení, průchody pod cestami, zpevněnými plochami apod. bude provedeno dle platných ČSN.

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, hlava pátá, § 132,138 a v souladu s předpisy BOZP.

V případě, že dodavatel realizace bude mít jakoukoli pochybnost o vhodnosti navrženého postupu, nebo použitých materiálech, či kvantifikaci je povinen na tuto skutečnost upozornit před zahájením realizace. Veškeré připomínky budou součástí nabídky uchazeče o realizaci.

SEZNAMY ROSTLIN (OSAZOVACÍ DETAILY VIZ VÝKRESY SO02.5-7)

| Slunný záhon, skladba Z3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| popínavé rostliny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Parthenocissus quinquefolia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 6 |
| cibuloviny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Allium aflatunense 'purple sensation ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Allium atropurpureum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Allium nigrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Tulipa tarda – 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Tulipa praestans 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Narcissus poeticus 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 300 |
| trvalky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soliterní 25 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Calamagrostis brachytricha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Verbascum nigrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Aquilegia vulgaris plena " Barlow Bordeaux " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Phlomis russeliana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 51 |
| skupinové 53 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Festuca mairei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Deschampsia caespitosa 'palava' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Sporobolus heterolepis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Echinacea purpurea ´Magnus´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Salvia nemorosa 'Caradonna' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Rudbeckia fulgida var. Deamii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Euphorbia polychroma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Aster novi belgii 'Patricia Ballard' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Aster novi-belgii 'White Ladies' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Penstemon digitalis 'Husker Red' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Anaphalis margaritacea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Calaminta nepeta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 116 |
| pokryvné 22 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Nepeta faassenii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Anemone sylvestris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Geranium sanguineum 'Album´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Geranium sanguineum 'Elke' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Geranium 'Rozanne' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 49 |
| vtroušené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Verbena bonariensis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZÁHON CELKEM: |  |  |  | 552 |

| ZÁHON SE ŠTĚRKOPÍSKOVÝM ZÁKLADEM (U PARKOVIŠTĚ), SKLADBA Z2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| trvalky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soliterní 14 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Calamagrostis brachytricha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Aruncus dioicus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Aster novae-angliae 'Violetta' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Veronicastrum virginicum 'Fascianation' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Cimicifuga ramosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 50 |
| skupinové 44 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Deschampsia caespitosa 'Palava' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Sporobolus heterolepis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Echinacea purpurea ´Magnus´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Echinacea purpurea 'Alba' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Iris pseudacorus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Lysimachia clethroides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Lupinus polyphyllus 'Lupini Red' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Phlox maculata 'Delta' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 160 |
| pokryvné 42 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Aster novae-angliae 'Vibrant Dome' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Alchemilla mollis 'Thriller' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Ceratostigma plumbaginoides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Bistorta affinis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Heuchera sanguinea 'Coral Forest' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Tellima grandiflora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Geranium sanguineum 'Album´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Geranium sanguineum 'Elke' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Brunnera macrophylla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZÁHON CELKEM: |  |  |  | 360 |

| ZÁHON SE ŠTĚRKOPÍSKOVÝM ZÁKLADEM (U PÍTKA), SKLADBA Z1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| trvalky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soliterní 8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Calamagrostis brachytricha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Aruncus dioicus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Aster novae-angliae 'Violetta' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Veronicastrum virginicum 'Fascianation' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 29 |
| skupinové 60 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Deschampsia caespitosa 'Palava' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Sporobolus heterolepis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Veronica longifolia 'Eveline' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Rudbeckia fulgida var. Fulgida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Echinacea purpurea ´Magnus´ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Echinacea purpurea 'Alba' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Hellenium autumnale 'Helena Yellow' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Iris pseudacorus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Lysimachia clethroides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Lupinus polyphyllus 'Lupini Red' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Hemerocallis citrina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 165 |
| pokryvné 32 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KS |
| Aster novae-angliae 'Vibrant Dome' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Ceratostigma plumbaginoides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Bistorta affinis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Brunnera macrophylla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM: |  |  | 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZÁHON CELKEM: |  |  |  | 299 |