Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby: 	REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Předmět dokumentace: 	DPS

SO06.1 Zeď a pergola

Údaje o stavebníkovi

Objednatel: 			Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora

zastoupené starostou MČ Mgr. Bc. Markem Viskotem

se sídlem: Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

IČ:	44992785

DIČ:	CZ44992785

Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:			Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, 602 00 Brno

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Tel.fax:				00420 542214768

E-mail:			         	zsendler@seznam.cz

Číslo autorizace:		1117; ČKA: obor krajinářská architektura (A3)

Spolupráce:			Ing. Lýdia Šušlíková

IČO:				88050378

DIČ:				CZ 87 51 07 87 43

Tel.fax:				00420 777165666

E-mail:			         	suslikova.lydia@seznam.cz

Příloha: 			Bilanční tabulka

## Popis

Hlavním motivem hřiště je volná otevřená herní plocha. Není oplocené, vůči nové multifunkční ploše je vymezeno plnou, betonovou zdí. U ní je navržena stínící pergola – nižší, podlouhlý, zastřešený objekt, doplněn lavicemi s výhledem na hřiště. Hlavním motivem objektu jsou dřevěné architrávy, překryty lehkou ocelovou konstrukcí nesoucí průhledné skleněné zastřešení.

Dokumentace objektů SO06.1 slouží především pro potřeby rozpočtu, podrobné řešení, detaily uchycení a statické výpočty budou součástí dílenské dokumentace.

## Zeď

Výška 1,8m, bude tvořena z prefabrikovaných betonových panelů, osazených na žb. základy. Zeď bude přerušena v místech nosných sloupů altánu. Bude oboustranně graficky upravena – autorské dílo.

Prefabrikované dílce (panely) z železobetonu, PBS, 4 pohledové strany:

- 2700/2050/150 mm		9 ks

Povrch je hladký, hrany zabroušené (pohledový beton).  Dílec je osazen na předem připravené ocelové kotevní prvky, uchycené na chem kotvy do základového pásu. Příprava pro kotvení bude dle návrhu i součástí výroby panelu. Bude dbáno na precizní celkové srovnání panelů do průběžné linie a

Patka bude založena do nezámrzné hloubky, vyztužená kari sítí. V blízkosti stromů bude základ snížen nebo přerušen. Detailně bude zpracováno v dílenské dokumentaci.

## Stínící pergola

V části bude zeď doprovázena altánem pro možnost krytého posezení. Základní nosný systém altánu bude tvořen dřevěnými dubovými hranoly. Výška altánu 3m. Podrobné řešení bude součástí dílenské dokumentace.

- Sloupy a příčné překlady profilu 20/20cm

- Podélné překlady 10/20cm

- spojení ocelovou pásovinou – výrobek, pásovina bude zapuštěna, uchycena prošroubováním ocelovými závit. Tyčemi se zapuštěnou nebo půlkulatou matkou

- sloupy budou kotveny na ocelových kotevních U-patkách, pozink, patky budou zapuštěné do hranolu zafrézováním, uchycené prošroubováním ocel.tyčemi (2ks/sloup) a matkami s půlkulatou hlavou

- sloupy u zdi budou kotveny na chemickou kotvu do beton.základu zdi, ostatní sloupy budou kotveny do samostatných betonových patek 60*60*80cm v nezámrzné hloubce

- hranoly mezi segmenty betonové zdi budou kotveny i do zdi, L-prvky z ocelové pásoviny, kotveny do zdi na chemickou kotvu a k hranolu prošroubováním

- Zastřešení je řešeno subtilní ocelovou konstrukcí (kombinace profilů), šroubovanou na dřevěné hranoly a vzájemně k sobě, vlastní krytí je navrženo z tabulí bezpečnostního skla, tvrzeného, barevnost tabulí je řešena vnitřně lepenou barevnou transparentní samolepící fólií, tabule budou uchyceny šroubováním nebo lepením na ocelové trny. Detailní řešení bude předmětem dílenské dokumentace.

## Obecné zásady realizace

Při výstavbě parku budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Budou dodrženy platné normy a předepsané technologie.

Zahradnické úpravy budou realizovány zásadně v optimálních agrotechnických termínech.

Před zahájením prací budou veškeré podzemní sítě vytýčeny a dle požadavků správců provedena případná opatření. Křížení jednotlivých sítí, jejich uložení, průchody pod cestami, zpevněnými plochami apod. bude provedeno dle platných ČSN.

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, hlava pátá, § 132,138 a v souladu s předpisy BOZP.

V případě, že dodavatel realizace bude mít jakoukoli pochybnost o vhodnosti navrženého postupu, nebo použitých materiálech, či kvantifikaci je povinen na tuto skutečnost upozornit před zahájením realizace. Veškeré připomínky budou součástí nabídky uchazeče o realizaci.