Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby: 	REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Předmět dokumentace: 	PDPS

SO04.3 Parkovací pruh

Údaje o stavebníkovi

Objednatel: 			Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora

zastoupené starostou MČ Mgr. Bc. Markem Viskotem

se sídlem: Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

IČ:	44992785

DIČ:	CZ44992785

Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:			Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, 602 00 Brno

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Tel.fax:				00420 542214768

E-mail:			         	zsendler@seznam.cz

Číslo autorizace:		1117; ČKA: obor krajinářská architektura (A3)

Spolupráce:			Ing. Lýdia Šušlíková

IČO:				88050378

DIČ:				CZ 87 51 07 87 43

Tel.fax:				00420 777165666

E-mail:			         	suslikova.lydia@seznam.cz

## SO04.3	Parkovací pruh

Parkovací pruh na jižní straně tvoří pás betonové dlažby se spárou. Vymezení parkovacího pruhu vůči stávající silnici tvoří nájezdový obrubník betonový (1000/150/150 mm). Dešťová voda bude zasakována na místě.

VZOROVÁ SKLADBA – DLAŽBA SE SPÁROU

(po zhutnění)	- betonová dlažba s distančními nálisky (drenážní dlažba)  		 80 mm

- drcené kamenivo 4/8							 40 mm

- sorpční textilie REO Fb 400g/m2

- zavibrování prosívky  0/4 						 50 mm

- vibrovaný štěrk 32/63							200 mm

- ŠDA								   min.	150 mm

Celkem											520 mm

Obsahuje nájezdovou plochu pro údržbu parku, která bude z kamenné kostky, bude opatřena demontovatelnými sloupky pro kontrolu vjezdu (sloupky jsou součástí jiného objeku, viz SO04.3 Jižní chodník) a vůči parkovacímu pruhu bude vymezena přechodovým (1000/150/ 150-250mm) a silničním (1000/150/250 mm) betonovým obrubníkem. Nájezdová plocha obsahuje varovní pás (certifikovaná dlažba).

VZOROVÁ SKLADBA – KAMENNÁ KOSTKA

(po zhutnění)	- kamenná kostka, 8/10, tř II 					    	100 mm

- drť 4/8								 40 mm

- štěrkodrť 8/16							150 mm

- štěrkodrť 16/32							200 mm

Celkem											490 mm

Dešťová voda bude vsakována v travnatých plochách.

Vrámci nájezdové plochy bude vyspraven stávající stav - nahrazen a znovu osazen silniční obrubník ve vyznačených místech.

# Průzkumy a podklady

- Objednatel projektové dokumentace poskytl digitální mapový podklad stávajících inženýrských sítí a geodetické zaměření

- Místní průzkum

- Fotodokumentace

# Technický popis

## Návrh zpevněných ploch

Návrh nových komunikací pro pěší (parkové cesty) je provedeno s ohledem na výškové a směrové uspořádání stávajícího terénu. V rámci realizace budou odstraněny stávající zpevněné i nezpevněné povrchové vrstvy (asfaltová báze, zemina, štěrk) a položeny nové povrchy v odpovídajících sklonech, tak aby fungoval odpovídající provoz včetně odvodnění. V rámci realizační dokumentace bude provedena lokálně výšková úprava nivelety podložená podrobnějším geodetickým zaměřením. Sklonové poměry v principu sledují stávající stav.

## Konstrukce komunikací

V případě neúnosné pláně, bude třeba provést sanaci podkladu buď přimícháním pojiva, čímž se zlepší zrnitost nebo výměnou zeminy v podloží.

Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků na kvalitu zemní pláně a jejího řádného odvodnění.

Při kontrole zemní pláně se postupuje dle ČSN 70 1006 (Kontrola zemin a sypanin) a musí být dodrženo ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací). Modul přetvárnosti je nutno zkontrolovat zatěžkávacími zkouškami. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti zeminy v úrovni zemní pláně musí odpovídat hodnotě Edef,2=45 MPa.

V PŘÍPADĚ NEDOSAŽENÍ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ 45 MPa BUDE PROVEDENA VÝMĚNA PODLOŽÍ V TL 200 MM ŠD/B

V případě nevhodných geologických podmínek bude podloží sanováno.

Zemní pláň má mít minimální spád 3,0%.

### Obecné zásady realizace

Při výstavbě parku budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Budou dodrženy platné normy a předepsané technologie.

Zahradnické úpravy budou realizovány zásadně v optimálních agrotechnických termínech.

Před zahájením prací budou veškeré podzemní sítě vytýčeny a dle požadavků správců provedena případná opatření. Křížení jednotlivých sítí, jejich uložení, průchody pod cestami, zpevněnými plochami apod. bude provedeno dle platných ČSN.

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, hlava pátá, § 132,138 a v souladu s předpisy BOZP.

V případě, že dodavatel realizace bude mít jakoukoli pochybnost o vhodnosti navrženého postupu, nebo použitých materiálech, či kvantifikaci je povinen na tuto skutečnost upozornit před zahájením realizace. Veškeré připomínky budou součástí nabídky uchazeče o realizaci.