1Zakázkové číslo:	2021-18-05

Počet stran:	4

INVESTOR 	:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00

OBJEDNATEL	:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00

STAVBA 	:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ, Horácké náměstí 13, Brno 621 00

Projektová dokumentace

pro PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1A.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval	: Ing. Miroslav Vozár

Brno, 12/2022

1	Úvod	3

2	Celkové provozní řešení, technologie výroby	3

3	Všeobecný popis konstrukcí a použitých materiálů - standard vybavení budovy	3

3.1	Stavební konstrukce budovy:	3

a)	Omítky	3

b)	Malby	3

c)	Obklady a dlažby	3

d)	Podhledy	3

# Úvod

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy školní jídelny ZŠ na Horáckém náměstí v Brně-Řečkovicích. Jedná se o objekt s jedním nadzemním podlažím a částečným podsklepením. Půdorysné rozměry objektu jsou 31,2x19,6 m. V 1.NP jsou umístěny prostory kuchyně, jídelna, kancelář vedoucí a technické místnosti kuchyně určeny pro provoz kuchyně. V 1.PP jsou umístěny sklady potravin, chladící boxy, technické místnosti pro vytápění a větrání, hygienické zázemí a šatny zaměstnanců.

Vzhledem k nevyhovujícímu odvětrání školní jídelny je navržena nová větev VZT v podhledu jídelny. V souvislosti s novým řešením VZT v jídelně bude provedena demontáž a likvidace stávajícího kazetového podhledu a následně bude po osazení nových VZT potrubí a VZT elementů realizován nový podhled, včetně nových svislých čel podhledu a nových LED svítidel zapuštěných v rastrovém podhledu.

# Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt kuchyně s jídelnou se nachází v severozápadní části areálu školy. Do objektu kuchyně je přístup ze severní strany dvoukřídlými dveřmi z ŽB rampy. Zde probíhá i zásobování kuchyně. Po vstupu do objektu kuchyně je zde centrální chodba, z které je přístup do 1.PP, kanceláře vedoucí a do samotných prostorů kuchyně a jejich technických místností. Mezi výdejem jídel, která se nachází ve varně jídel v 1.NP, a jídelnou jsou rolety, kde probíhá výdej jídel žákům. Z varny je přístup do technických místností kuchyně a hygienického zázemí pro zaměstnance.

V 1.PP se nachází sklady, chladící boxy, hygienické místnosti a šatny a v zadních prostorech strojovna VZT a výměníková stanice.

# Všeobecný popis konstrukcí a použitých materiálů - standard vybavení budovy

## Stavební konstrukce budovy:

Do konstrukčního systému skeletu se nezasahuje, stavební úpravy v prostoru jídelny se budou týkat pouze výměny podhledu, očištění mřížek VZT, případné zapravení drobných poškození stěn a výmalba neobložených částí stěn a SDK čel podhledu.

    - Omítky

Demontáží VZT mřížek nad výdejními okénky dojde k drobnému poškození omítky. Po očištění a před zpětnou montáží mřížek bude provedeno zapravení poškozených částí omítky stěny. Omítky budou provedeny jako štukové vápenocementové jemné a bude provedeno pečlivé zapravení bez znatelného přechodu do stávajících omítek.

    - Malby

Omítané konstrukce budou opatřeny dvojnásobnou otěruvzdornou malbou (nový nátěr musí být dostatečně kryjící, protože bude aplikován na stávající barevnou výraznou malbu). Bude provedena výmalba stěn ve školní jídelně, samozřejmě mimo plochy opatřené keramickým obkladem stěn. Barva malby bude dle výběru investora (barevná).

    - Obklady a dlažby

Po celou dobu výstavby budou chráněny keramické obklady a dlažby před poškozením. Nepočítá se s nutností oprav nebo výměn dlažby ani obkladů.

    - Podhledy

V podhledu budou osazena svítidla, vyústky VZT, případně další zařízení vnitřních instalací. Nové podhledy budou z minerálních akustických desek, nosných a pomocných profilů, kotevních prvků, dle požadavků systémového řešení. Podhledy budou provedeny dle doporučených detailů a požadavků výrobce dle jednotlivých skladeb. Podhledy budou provedeny po dokončení všech instalací (včetně zpětného uložení stávajících tras SLP a NN v podhledu) a budou osazeny co nejvýše, aby byly nosné rastry pod potrubím VZT. V případě pochybností o způsobu provedení konstrukce jsou platné montážní postupy a řešení schválená výrobcem tak, aby nedocházelo k praskání, propisování nerovností a poruchám ve styku se zděnými konstrukcemi.

Podhledy budou provedeny jako rastrové s viditelným rastrem bílé barvy a pohledové šířky lišt 15mm a jako výplň budou použity minerální perforované akustické kazety 600x600mm s bílým povrchem, kazety musí splňovat hygienické a akustické požadavky pro jídelny – dle hodnocení ISO 11654 budou splňovat zvukovou pohltivost třídy A.

Před demontáží stávajícího rastrového podhledu bude dodavatelem ověřeno, zda je možné dodat chybějící kazety stejného odstínu a designu jako stávající – pak by bylo po dohodě s investorem možné převážnou část kazet opatrně demontovat, uložit a následně znovu použít do nového rastru.

Součástí podhledu budou nová SDK čela souběžně se stěnou s okny a stěnou s výdejními okénky. Čela budou kotvena pomocí systémových kovových profilů do stropu (ŽB deska) a jednovrstvé SDK desky budou ukončeny systémovými lištami a opatřeny bílou malbou.