VÝPIS STANDARDŮ VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

UCHAZEČ DOPLNÍ SKUTEČNÉ HODNOTY NABÍZENÝCH TECHNOLOGIÍ, POKUD SPLŇUJE PARAMETRY, DOPLNÍ „ANO“, V PŘÍPADĚ ODCHYLKY V TOLERANCI DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU, PŘÍPADNĚ ALTERNATIV, U VNĚJŠÍCH ROZMĚRŮ ZAŘÍZENÍ TOLERANCE MAX 2% VZHLEDEM K DISPOZIČNÍMU USPOŘÁDÁNÍ, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK

POZ. A.01

Mycí stroj na sklo

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Mycí stroj na stolní nádobí s možností současného mytí 2 košů 500x500 |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 600x600x820 |  |

Min. vybavení zařízení:

| Mycí stroj pro koš 500x500 |  |
| --- | --- |
| Světlá zásuvná výška 360 mm |  |
| Možnost současného mytí 2 košů /cyklus, zásuvná výška 200+160 |  |
| Zabudovaný dávkovač oplachového i mycího prostředku |  |
| Čerpadlo oplachové vody garantující teplotu a tlak oplachové vody |  |
| Odpadové čerpadlo |  |
| Samočistící program s vypouštěním |  |
| Samostatné vypuštění mycí vany |  |

POZ. A.05

Mycí stroj na stolní nádobí

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Mycí stroj na stolní nádobí s posuvem košů |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 1800x1400x1950+150 |  |

Min. vybavení zařízení:

| Mycí stroj s posuvem košů 500x500 |  |
| --- | --- |
| Rohové provedení stroje vzhledem k dispozici místnosti |  |
| Ostřiková zóna min.200 mm s komínkem |  |
| Rohová mycí zóna s oplachem 1200x1200 |  |
| Min. 3 rychosti posuvu pásu s invertorem |  |
| Rekuperace umístěná nad zónou oplachu |  |
| Sušící zóna 600 mm |  |
| Napojení na přídavné stoly dle projektové dokumentace |  |

POL. B.02

Multifunkční pánev sklopná 250 litrů

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Multifunkční pánev |  |
| --- | --- | --- |
| Energie | Elektřina |  |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 2009x850x1050 mm |  |
| Celkový příkon tolerance 2% | 49,2 kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| Multifunkční sklopná pánev elektrická |  |
| --- | --- |
| Užitný objem 250 litrů – dle DIN 188857 |  |
| Rozsah teplot 30 – 250 °C |  |
| Předehřátí dna na 180°C z provozní teploty do 180 sekund |  |
| Dvojité robustní víko s odvodem nadbytečné páry |  |
| Vícebodová teplotní sonda s min. 4 body |  |
| Automatický zdvih košů |  |
| Možnost vaření v koši i se zavřeným víkem |  |
| Integrovaná zásuvka 230 V v čele zařízení |  |
| Integrovaná sprcha s automatickým navíjením |  |
| Kapacita vany až 4 GN 1/1 |  |
| Barevný displej min 12“ v českém jazyku |  |
| Automatické napouštění vany s přesným dávkováním vody |  |

POL. B.05

Plynový sporák, 4 hořáky

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Plynový sporák |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 900x920x220 |  |
| Celkový příkon plyn tolerance 2% | 32 kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| 4 otevřené hořáky |  |
| --- | --- |
| Každý hořák min. 8 kW |  |
| Hlubokotažená vana pod hořáky, AISI 316 |  |
| Servisní přístup z čelní části zařízení, bez nutnosti manipulace se zařízením |  |
| Hygienické napojení na okolní technologii bloku |  |
| Integrovaný hlavní plynový ventil v čele zařízení |  |

POZ. B.05a a B13a

Elektrická trouba

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Elektrická trouba statická |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení | 900x890x560 |  |
| Připojení / příkon: | 400V / 5 kW |  |

Min. vybavení zařízení

| Elektrická trouba se statickým ohřevem |  |
| --- | --- |
| Samostatné nastavení horního a spodního tělesa |  |
| Vnitřní rozměr trouby 570x700x330 |  |
| Rozsah teplot 30 – 300°C |  |
| Servisní přístup z čelní části zařízení, bez nutnosti manipulace se zařízením |  |
| Instalace na stavební sokl |  |

POZ. B.06, B.07

Elektrický kotel 150 litrů

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Elektrický kotel |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 900x920x750 |  |
| Celkový příkon elektro tolerance 2% | 22 kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| Objem nádoby 150 |  |
| --- | --- |
| Dvojplášťový, nepřímý ohřev |  |
| Automatické dopouštění a kontrola vody |  |
| Rozsah teplot 30 – 100°C, elektromechanické ovládání |  |
| Nezávisle ovládaná topná tělesa pro větší přesnost a spolehlivost |  |
| Bezpečnostní pojistka proti ohřevu bez vody v meziplášti |  |
| Provedení na stavební sokl |  |
| Automatická regulace tlaku, presostat |  |
| Napojení na teplou i studenou vodu (dopouštění TV+SV) |  |
| Vodotěsné napojení na sousední technologie |  |
| Servisní práce a údržba dosažitelné kompletně z přední části zařízení |  |
| Maximální tlak v dvojplášti 0,5 bar, není nutno řešit pravidelné revizní prohlídky tlakové nádoby |  |

POL. B.08

Plynový kotel 230 litrů

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Plynový kotel |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 1500x920x750 |  |
| Celkový příkon plynu tolerance 2% | 32 kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| Hrubý objem min 240 litrů |  |
| --- | --- |
| Čistý objem min 229 litrů |  |
| Dvojplášťový, nepřímý ohřev |  |
| Vývin páry v odděleném parním generátoru |  |
| Parní generátor zajišťující cca 30% úspory času při tepelné úpravě |  |
| Automatické dopouštění a kontrola vody |  |
| Integrovaný hlavní plynový ventil v čele zařízení |  |
| Mikroprocesorová kontrola varného cyklu |  |
| Elektronické dotykové ovládání, regulace výkonu, teploty a času |  |
| Provedení na stavební sokl |  |
| Napojení na teplou i studenou vodu (dopouštění TV+SV) + změkčená voda |  |
| Hygienické napojení na sousední technologie |  |
| Servisní práce a údržba dosažitelné kompletně z přední části zařízení, bez nutnosti manipulace se strojem |  |
| Maximální tlak v dvojplášti 0,5 bar, není nutno řešit pravidelné revizní prohlídky tlakové nádoby |  |
| Integrovaný hlavní plynový ventil v čele zařízení |  |

POZ. B.10

Plynová sklopná pánev

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Plynová sklopná pánev |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 1500x920x750 |  |
| Celkový příkon plynu tolerance 2% | 29,5 kW |  |
| Elektro | 230V / 0,5 kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| Plynová sklopná pánev |  |
| --- | --- |
| Užitný objem 137 litrů (hrubý objem 163 l) |  |
| Kapacita 3 GN 1/1, včetně rámu pro jejich zavěšení |  |
| Vana s úpravou AISI 316 |  |
| Výška vany 250 mm |  |
| Vícehořákový systém pro lepší rozvod tepla |  |
| Spodní otevřený prostor pro plné vyklopení vany |  |
| Dvojité robustní víko |  |
| Rozsah teplot 30 – 300°C |  |
| Elektrické sklápění vany |  |
| Provedení na stavební sokl |  |
| Napojení na teplou i studenou vodu (baterie) |  |
| Hygienické napojení na sousední technologie |  |
| Servisní práce a údržba dosažitelné kompletně z přední části zařízení, bez nutnosti manipulace se strojem |  |
| Integrovaný hlavní plynový ventil v čele zařízení |  |

POZ. B.10a

Hygienické zakrytování

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Hygienické zakrytování |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): | 300x920 |  |

Min. vybavení zařízení:

| Hygienické zakrytování prostoru mezi B10 a B11 |  |
| --- | --- |
| Jednolitá plocha s přípravou pro baterii z B10 |  |

POZ. B.11

Plynová sklopná pánev

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Plynová sklopná pánev |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 1200x920x750 |  |
| Celkový příkon plynu tolerance 2% | 19,5 kW |  |
| Elektro | 230V / 0,5 kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| Plynová sklopná pánev |  |
| --- | --- |
| Užitný objem 90 litrů (hrubý objem 106 l) |  |
| Kapacita 2 GN 1/1, včetně rámu pro jejich zavěšení |  |
| Vana s úpravou AISI 316 |  |
| Výška vany 250 mm |  |
| Vícehořákový systém pro lepší rozvod tepla |  |
| Spodní otevřený prostor pro plné vyklopení vany |  |
| Dvojité robustní víko |  |
| Rozsah teplot 30 – 300°C |  |
| Elektrické sklápění vany |  |
| Provedení na stavební sokl |  |
| Napojení na teplou i studenou vodu (baterie) |  |
| Hygienické napojení na sousední technologie |  |
| Servisní práce a údržba dosažitelné kompletně z přední části zařízení, bez nutnosti manipulace se strojem |  |
| Integrovaný hlavní plynový ventil v čele zařízení |  |

POZ. B.13

Plynový sporák, 4 hořáky

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Plynový sporák |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 900x920x220 |  |
| Celkový příkon plyn tolerance 2% | 23kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| 4 otevřené hořáky |  |
| --- | --- |
| 2+2 hořáky o vyšším a nižším výkonu např. 8+8+3,5+3,5 kW |  |
| Hlubokotažená vana pod hořáky, AISI 316 |  |
| Servisní přístup z čelní části zařízení, bez nutnosti manipulace se zařízením |  |
| Hygienické napojení na okolní technologii bloku |  |
| Integrovaný hlavní plynový ventil v čele zařízení |  |

POZ. B.14

Komponenty varného bloku

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Zakrytování varného bloku |  |
| --- | --- | --- |

Min. vybavení zařízení:

| Centrální spojovací komínek pro vytvoření kompaktní plochy bloku |  |
| --- | --- |
| Průběžné boční zakrytování bloku |  |

POZ. D.01

Mycí stroj na provozní nádobí

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Mycí stroj na provozní nádobí |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 1021x900x1915 |  |
| Celkový pl. příkon 2% | 12 kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| Mycí stroj na provozní nádobí |  |
| --- | --- |
| Vnitřní koš o rozměrech min. 810x700 |  |
| Zvýšená zásuvná výška min 800 mm |  |
| Min. 4 mycí programy v základním vybavení stroje |  |
| Těleso bojleru min. 9 kW |  |
| Zabudovaný dávkovač mycího i oplachového prostředku |  |
| Zabudované odpadové čerpadlo |  |
| Samočístící cyklus jako jeden z programů stroje |  |

POZ. I.09

Chladící skříň

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Chladící skříň nerez |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměry zařízení (d x š x v): s tolerancí 2% k těmto daným rozměrům, šířka pánve maximálně 850 vzhledem k rozměrům stávající digestoře | 700x850x2060 |  |
| Celkový příkon tolerance 2% | 0,2 kW |  |

Min. vybavení zařízení:

| Chladící skříň s vnějším i vnitřním nerezovým pláštěm |  |
| --- | --- |
| 2x dvířka, 1 chladící prostor |  |
| Dotykový ovládací panel min 4,6“, v českém jazyku |  |
| Rozsah teplot -2/+8°C |  |
| Vnitřní prostor se zaoblenými rohy, hlubokotažené vsuny pro GN 2/1 |  |
| Izolace min 82 mm |  |
| Ekologické chladivo R290 |  |
| Energetická třída A – uchazeč doloží en. štítek |  |
| Klimatřída 5 |  |
| Vnitřní čistý objem min 490 l |  |
| Zámek dveří |  |

POZ. I.11

Konvektomat pro 10 GN 1/1

Technické podmínky:							splňuje/nesplňuje

| Soutěž | Konvektomat |  |
| --- | --- | --- |
| Konvektomat (typ) | 10 x 1/1GN |  |
| Energie | Elektřina |  |
| Vyvíjení páry | Bojlerové s náhradním nástřikem |  |
| Rozsah teplot | 30-300°C |  |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům | 950 x 830 x 1090 mm |  |
| Celkový příkon tolerance 2% | 18,8 kW |  |

Funkce konvektomatu:

| Levé provedení dveří |  |
| --- | --- |
| Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace |  |
| Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety) |  |
| Příčné zásuvy s roztečí minimálně 63 mm |  |
| Horký vzduch 30 – 300 o C |  |
| Kombinovaný režim 30 – 300 o C |  |
| Vaření v páře 30 – 130 o C |  |
| Vaření 30 – 98 °C |  |
| Minimálně 5ti.bodová teplotní sonda |  |
| Min. 850 programů s 15 kroky |  |
| Piktogramy |  |
| Funkce uložení programu se všemi změnami po ukončení varného procesu |  |
| Zobrazení posledních 10 varných procesů |  |
| Regenerace |  |
| Automatický předehřev/zchlazení |  |
| Automatický start |  |
| Klapka pro odtah vlhkosti s možnosti vložení do programu |  |
| Integrovaná ruční sprcha, samonavíjecí |  |
| Automatické řízení kapacity |  |
| Min. 7 rychlostí ventilátoru |  |
| Obousměrný ventilátor |  |
| Taktování ventilátoru |  |
| Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb |  |
| Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie |  |
| Vyvíjení páry v bojleru i nástřiku |  |
| Trojité sklo dveří |  |
| USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů |  |