Zakázkové číslo :	2015-55-05

INVESTOR 		: Statutární město Brno

městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

OBJEDNATEL		: Statutární město Brno

městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

STAVBA 		: Revitalizace ploch bytové zóny ječná,

Brno-Řečkovice – investice mč řečkovice

dokumentace pro provedení stavby

A. průvodní zpráva

Vypracoval: 	Ing. Jiří Havel

Brno, 11/2017

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH											str

1	Identifikační údaje	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	3

1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

2	Seznam vstupních podkladů	4

3	Údaje o území	4

4	Údaje o stavbě	6

5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### název stavby

Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice – investice MČ Řečkovice

### místo stavby

Adresa:		Brno – Řečkovice, Ječná 28 až 42

Katastrální území:		k.ú. Řečkovice

Dotčená parcela číslo:		viz příloha č.1

### předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace / oprava a doplnění stávajících zpevněných ploch u ulice Ječná v Brně Řečkovicích. Součástí projektu jsou i úpravy zeleně a vybudování nových parkovacích stání spolu s opěrnými zídkami a rampou k objektu č.p.40. Ve vnitrobloku mezi obytnými objekty bude vybudovaná barevná hrací plocha s pískovištěm a s herními a odpočinkovými prvky. S těmito úpravami budou provedeny i nezbytné přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, rozvody NN/VO, rozvody UPC). Část trasy CETIN v ploše hřiště bude po dohodě s provozovatelem zrušena bez náhrady, se zaslepením větve u domu č.36.

Tato dokumentace dle dohody s MČ Řečkovice a s BKOM neobsahuje opravy stávajících zpevněných ploch ve správě BKOM – toto je řešeno samostatnou PD a je to graficky barevně odlišně znázorněno ve výkresech situací.

Některé přeložky inženýrských sítí jsou projekčně řešeny samostatně v rámci realizace jednotlivý přeložek, což je popsáno níže a v soupisu stavebních objektů níže.

## Údaje o stavebníkovi

Statutární město Brno,	městská část Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora

Palackého náměstí 11

621 00 Brno

## Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Generální projektant:	TIPRO projekt s.r.o.
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
IČ: 269 44 685
Ing. Vítězslav Titl, autorizace ČKAIT 1003275 – obor pozemní stavby

Architektonicko-stavební řešení:
Ing. Vítězslav Titl

ČKAIT 1003275 – obor pozemní stavby

Vodovod a plynovod:

Ing. Bohdan Plch

ČKAIT 1004094 – obor IV00, TE02

Komunikace a zpevněné plochy:
Ing. Petr Pokorný

ČKAIT  1003887 – obor dopravní stavby

Sadové úpravy:

Ing. Eva Wagnerová

ČKA: 178 - obor krajinářská architektura (A.3)

# Seznam vstupních podkladů

- Předchozí stupeň PD vypracovaný firmou TIPROprojekt s.r.o. v roce 2017

- vyjádření správců sítí k předchozímu stupni

- konzultace s objednatelem

- doměření a aktuální zmapování situace a stavu konstrukcí na místě

- nová inventarizace z roku 2017 vycházející z požadavku na maximální zachování stávající zeleně, především pak stromů, pouze s nutným prořezem (toto bylo zohledněno již v DSP)

# Údaje o území

### rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Plocha úpravy se nachází v intravilánu v Brně – Řečkovicích. Je ohraničena z jižní strany ulicí Ječná, ze západní strany ulicí Medlánecká, ze severní strany přiléhají obytné domy téhož vnitrobloku a z východní strany budovy téhož vnitrobloku (DDM + základní škola). Řešená lokalita obsahuje 8 bytových panelových domů, kotelnu a soubory řadových garáží.

### údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Lokalita se nenachází v záplavovém území. Není ani v památkové zóně nebo chráněném území.

### údaje o odtokových poměrech

Stávající plochy chodníků, které budou v téměř celém rozsahu v řešené lokalitě opraveny, zůstanou stejně jako dnes odvodněny do trávy a zasakovány. Doplněné pěšiny budou tvořeny pouze šlapáky v trávě. Odvodnění těchto doplněných pěšin není třeba řešit s ohledem na jejich technické provedení - bude se jednat o betonové obrubníky uložené s mezerami do štěrkového lože v trávě – budou tedy neodvodněné a voda bude volně stékat do okolních travnatých ploch – tyto pěšiny jsou součástí sadových úprav.

V rámci projektu budou provedeny i nové parkovací plochy. Tyto plochy budou provedeny jako dlážděné a budou spádovány a odvodněny do stávajících dešťových vpustí umístěných v komunikaci ve vnitrobloku.

Středová herní část lokality s pískovištěm bude odvodněna spádováním plochy do trávy okolního přilehlého terénu. Pískoviště bude provedeno s propustným dlážděným dnem.

Na splaškové vody nemá úprava venkovních prostor vliv.

### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o opravy stávajících zpevněných ploch, sadové úpravy a doplnění menších zpevněných ploch uvnitř bytové zóny, a tudíž se nemění využití území podle územního plánu.

Navržená úprava lokality byla projednána a povolena v územním i stavebním řízení.

### údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená úprava lokality byla projednána a povolena v územním i stavebním řízení. Tato PD je jen rozšířením podrobnosti projektu do stupně projektu pro provedení stavby bez dalších změn oproti projednanému a povolenému stavu. Je tedy v souladu s vydaným rozhodnutím a povolením.

### údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navrženými opravami a drobnými změnami se nemění způsob využití území.

### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při návrhu stavby byly respektovány veškeré požadavky na stavbu a připomínky DOSS a správců sítí – tyto jsou zapracovány do PD.

Soupis zapracovaných požadavků DOSS a správců sítí (reakce jsou modře):

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. :

- v textu není uveden počet parkovacích míst (výpočet nedoložen) - výpočet nebyl prováděn, jde o úpravu stávající zóny, kde jsme doplnili maximum nových stání - 8 kolmých a 4 podélná. Proto jsme dali 1x imobilní z těchto 12-ti nových stání. Jedno imobilní už tam je dnes - toto necháváme + přidáváme jedno viz výše.

- Je navrhována rampa v délce 14m se sklonem 21% a šíří 1200mm – nutno dodržet parametry pro rampu včetně zábradlí – přesahy, výšky - tato rampa je pouze pro svoz odpadů dle popisů v textech - odsouhlaseno se SAKO. Není pro veřejnost, ale vstupu na rampu jim nezabráníme. Toto řešení bylo odsouhlaseno s MČ Řečkovice, SAKO i BKOM

- Přístup ke kontejnerům musí být umožněn i osobě na vozíku – popelnice jsou umístěny přímo v panelovém domě 40, kde dřív taky bývaly, není nutno více řešit.

- Objekt 36 není bezbariérově přístupný – nutno řešit hlavním vstupem – doporučujeme místo opravy schodů ze zadní části upravit chodník ve spádu, případně úpravu krytí sítí – zachováváme stávající stav tohoto chodníku a schodiště, s ohledem na majetkové poměry by bylo možno jedině naklopit chodník, ale v původním půdorysném tvaru, což způsobí zcela nevhodný výsledný podélný sklon.

CETIN a.s. :

- V místě opravy chodníku u BD č.36, investor vykope kabel staré trasy a společnost CETIN a.s. ukončí kabel koncovkou – stávající kabely budou odstraněny v rámci stavebního řešení.

BKOM :

- Bylo dohodnuto, že akce bude v dalším stupni rozdělena prováděním i projekčně na dvě části s možností samostatného tendrování těchto prací. Na výkresech situací jsou modře odlišeny opravy povrchů, které jsou investicí BKOM. Ostatními barvami jsou pak označeny práce v rámci investice MČ Řečkovice.

- Ostatní požadavky jsou standardní a jsou zapracovány v PD.

### seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

### seznam souvisejících a podmiňujících investic

V době zpracovávání projektové dokumentace jsou známy tyto navazující investice:

- část chodníků a komunikace uvnitř vnitrobloku jsou ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice. Tyto plochy jsou ve výkresech situací vyznačeny světle a tmavě modrou barvou. Oprava těchto ploch není součástí řízení společně s ostatními opravami zpevněných ploch vyznačených v tomto projektu, ale je rozdělena do dvou prováděcích dokumentací – část ploch bude financovat MČ Řečkovice a modré plochy budou investicí B-KOM. Realizace obou akcí bude koordinována, aby byly provedeny ve stejném období.

- v oblasti je připravovaná rekonstrukce veřejného osvětlení ve správě Technických sítí Brno – V rámci této PD je nutné posunout dva stožáry VO – SO 32a, jeden stožár (u řady garáží na konci komunikace ve vnitrobloku) vyměnit – SO 32a a doplnit jeden nový – SO 32b. V rámci tvorby PD byla provedena koordinace s TSB a zjištěny jejich požadavky na typy stožárů, svítidel a napojení nové kabeláže VO na stávající svítidla VO. Konkrétní typ svítidel bude upřesněn ze strany TSB po realizaci jejich projektu a světelně technického výpočtu, v této PD jsou svítidla popsána jen obecně bez přesné specifikace. Výměna ostatních stožárů a kabeláže v dotčeném prostoru bude realizována na náklady TSB, včetně samostatného projektu. Tato výměna bude opět koordinována s realizací dvou výše uvedených akcí, aby nebylo nutné zasahovat následně do nově opravených chodníků nebo komunikací.

### seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Úprava bude realizována na pozemcích v k. ú. Řečkovice, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dotčené a sousední parcely jsou vypsány v příloze č.1.

Brno, k.ú. Řečkovice [611646].

Díky nepřesnosti hranic parcel KN vzhledem ke skutečným konstrukcím budov jsou pak dotčeny parcely budov, které jsou v příloze č.1 uvedeny jako sousední a rozděleny do jednotlivých skupin (1-8), které jsou obytnými budovami ve společenství vlastníků. Do objektů samotných ale zasahováno nebude žádným způsobem, dovnitř ani do fasád, proto jsou uvedeny jako sousední. Stejný případ bude i u některých řadových garáží, které jsou taktéž uvedeny jako parcely sousední a do jejich stavebních konstrukcí nebude žádným způsobem zasahováno.

Zvlášť jsou vypsány parcely dotčené přeložkami inženýrských sítí. Přeložky inženýrských sítí jsou vyvolané především zemními pracemi, které budou prováděny ve středové části řešené lokality, kvůli snížení stávajícího terénu a výstavby herní plochy s opěrnými zídkami a novými parkovacími stáními.

Inženýrské sítě:

SO 21 – přeložka vodovodní přípojky (výšková přeložka)

- materiál PE100 SDR11 63x5,8, délka cca 11m

- začátek, trasa i konec přeložky bude proveden na jedné parcele 561/32

- dotčené pozemky:  parc.č. 561/32

Pozn.: před začátkem stavby bude sondami ověřeno krytí vodovodní přípojky a pokud bude toto krytí dostatečné i po provedení úpravy svahování, pak přeložka nebude vůbec realizována.

SO 23 – přeložky plynovodu STL

přeložka do domu Ječná 38:

-  materiál PE100 SDR11 40x3,6, délka cca 41,3m

-  začátek přeložky je přibližně uprostřed komunikace na parc.č. 561/37 a přeložka se napojuje zpátky na stávající potrubí na parcele č. 561/32, cca 2m před fasádou objektu na parcele 559/1

- dotčené pozemky: parc.č. 561/37, 561/32

přeložka do domu Ječná 38a:

- materiál PE100 SDR11 63x5,8, délka cca 32,7m

- začátek přeložky je přibližně uprostřed komunikace na parcele č. 561/37 a na stávající plynovod se napojuje na parcele č. 561/32 před objektem na parcele 559/1.

- dotčené pozemky: parc.č. 561/37, 561/32

SO 31 – přeložka rozvodů NN

- materiál bude upřesněn v dalším stupni PD dle požadavků provozovatele, délka cca 32+14m

- přeložka bude provedena kompletně na parcele č. 561/32. Začínat bude vedle západní fasády objektu na parc.č. 559/1 (Ječná 38) a povede jižně před tento objekt a dále do objektu kotelny na parcele 559/2 (Ječná 38a)

- dle stavu kabeláže zjištěného na místě po odkopání bude případně přeložka protažena až za komunikaci vedoucí ke schodišti k domu č.40.

- dotčené pozemky: parc. č. 561/32, případně ještě 561/37

SO 32a – přeložka stávajícího zařízení VO

- materiál CYKY4Bx16mm2, délka cca 100m

- přeložka začíná na parcele č. 561/32 před objektem na parcele 560 (Ječná 42) a dále bude provedena pod komunikací na parcele č. 561/37 a zpět na parcelu č. 561/32 a pokračuje po této jihozápadně až před objektem kotelny na parcele 559/2, ukončena je ve stávajícím svítidle VO na okraji parcely 561/45.

- dotčené pozemky: parc. č. 561/32, 561/37, 561/45

SO 32b – nové VO

- 1x nový osvětlovací stožár S-0371-026a (včetně svítidla). Svítidlo bude osazeno na silničním osvětlovacím stožáru JB8 v=8,0m (výložník l=2,0m).

- dotčený pozemek: parc. č. 561/32

SO 41 – přeložka rozvodů SLP

- materiál kabelů TCEKE a TCEPKPFLE , 	délka:	- UPC – cca 76,5m

- napojení obou konců přeložky UPC budou provedena na parcele č. 561/32. První bod napojení bude u objektu na parcele 560. Od tohoto bodu napojení budou kabely pokračovat pod komunikací na parcele č. 561/37 a jižně před objektem 559/1 se vrátí severně směrem k tomuto objektu na parcelu 561/32.  Přeložka půjde přes komunikaci samostatným překopem.

Trasa CETIN v ploše budoucího hřiště bude zrušena bez náhrady, u provozovatele bylo ověřeno, že je trasa nefunkční.

Trasa SmartComp bude zachována beze změn.

# Údaje o stavbě

### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jde o opravy a rekonstrukce stávajících ploch, s doplněním nových stavebních konstrukcí.

### účel užívání stavby

Jedná se o úpravu stávajících veřejně přístupných ploch a vybudování herní plochy ve středové části řešené lokality s doplněním parkovacích stání a ocelové rampy délky cca 14m, která bude přiléhat ke schodišti do objektu  s. č.p. 40. Spolu s těmito opravami budou provedeny nezbytné přeložky inženýrských sítí, které vedou pod středovou částí řešené lokality a které by díky snížení terénu „vystoupily“ nad terén.

### trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou úpravu lokality a trvalé drobné stavby.

### údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Neřeší se.

### údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při projektu byly dodrženy v rámci stávajících možností předpisy a normy vztahující se na tyto úpravy. Spády chodníků budou drženy stávající a prováděnými pracemi nebudou prakticky spády chodníků měněny. Šířky jednotlivých chodníků budou ponechány stávající, ale budou kompletně opraveny, takže povrch bude rovnější a kvalitnější než nyní.

Použitím nové betonové dlažby z obdélníkových tvarovek bude zajištěn lepší povrch co se týče protiskluznosti oproti stávajícím velkoformátovým betonovým hladkým dlaždicím.

Nově budovaná rampa bude montovaná, ocelová, ale není určena pro běžný pohyb osob nebo imobilních – jde o účelovou rampu pro popeláře, aby bylo možno dostat popelnice z objektu č.40 na komunikaci jinak než po schodech (schodová rampa je pro popelnice nepoužitelná). Příkrý sklon rampy je předem odsouhlasen s firmou SAKO zajišťující zde svoz odpadu.

### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Veškeré požadavky DOSS byly zapracovány do PD, popis také viz výše – odstavec 3 g).

### seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

### navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Jedná se o opravy a úpravy venkovních veřejných ploch. Jednotlivé plochy zatravnění, zpevněných ploch a chodníků viz výkresy situací.

### základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Nemění se.

### základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Stavba bude provedena mimo zimní období, s ohledem na typ prací není možné tyto realizovat v zimním nebo velmi deštivém počasí.

### orientační náklady stavby

Předpokládané investiční náklady na realizaci jsou 7 000 tis. Kč bez DPH.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby je provedeno na stavební části, stavební objekty, zpevněné plochy, sadové úpravy a přeložky jednotlivých inženýrských sítí.

Stavba je rozdělena do následující objektové soustavy:

SO 01 – Opěrné stěny, schodiště – investice MČ Řečkovice, součást této PD

SO 11 – Opravy zpevněných ploch – investice MČ Řečkovice, součást této PD

SO 12 – Nové zpevněné plochy – investice MČ Řečkovice, součást této PD

SO 13 – Opravy chodníků a komunikace ve správě B-KOM – investice BKOM, řešeno samostatnou PD

SO 14 – Sadové úpravy, herní prvky – investice MČ Řečkovice, součást této PD

SO 21 – Přeložka vodovodní přípojky – investice MČ Řečkovice, součást této PD

SO 23 – Přeložky plynovodu STL – investice MČ Řečkovice, součást této PD

SO 31 – Přeložka rozvodů NN – investice MČ Řečkovice, řešeno samostatnou PD (zajišťuje E.ON)

SO 32a – Přeložka stávajícího zařízení VO – investice MČ Řečkovice, řešeno samostatnou PD (zajišťují TSB)

SO 32b – Nové VO – investice MČ Řečkovice, řešeno samostatnou PD (zajišťují TSB)

SO 41 – Přeložka rozvodů SLP 	– UPC – investice MČ Řečkovice, řešeno samostatnou PD (zajišťuje UPC)

- – CETIN - v ploše budoucího hřiště bude stávající trasa zrušena bez náhrady, u provozovatele bylo ověřeno, že je trasa nefunkční. Bude provedena koncovka na slepé větvi.

- – Trasa SmartComp bude zachována beze změn.

Pozn.: před začátkem stavby bude sondami ověřeno krytí vodovodní přípojky a pokud bude toto krytí dostatečné i po provedení úpravy svahování, pak přeložka nebude vůbec realizována.