Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby: 	REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Předmět dokumentace: 	DPS

SO01 Příprava území

Údaje o stavebníkovi

Objednatel: 		Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora

zastoupené starostou MČ Mgr. Bc. Markem Viskotem

se sídlem: Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

IČ:	44992785

DIČ:	CZ44992785

Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:			Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, 602 00 Brno

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Tel.fax:				00420 542214768

E-mail:			         	zsendler@seznam.cz

Číslo autorizace:		1117; ČKA: obor krajinářská architektura (A3)

Spolupráce:			Ing. Lýdia Šušlíková

IČO:				88050378

DIČ:				CZ 87 51 07 87 43

Tel.fax:				00420 777165666

E-mail:			         	suslikova.lydia@seznam.cz

Příloha: 			Bilanční tabulka

## POPIS

Veškeré sanace a bourací práce budou probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. Odstraňované jsou vyžité zpevněné povrchy (především asfalt), včetně obrub a jiné konstrukční zbytky zpevněných ploch včetně podzemních částí. Odstranění objektu hasičky je předmětem samostatné dokumentace (viz výkres C3 Koordinační situace)

Demolice budou probíhat do předepsané hloubky, v místech navržených trávníků budou odstraněny veškeré zbytky suti. Veškeré bourací práce budou probíhat v souladu s platnými zákony, předpisy a vyhláškami. Před započetím výkopových prací budou pro dodavatele rekonstrukce parku příslušnými majiteli a správci inženýrské sítě a kanalizace na místě vytýčeny, aby nedošlo při práci k jejich poškození (ČSN 73 6005, Zákon č. 458/2000 Sb.).

Demolice zahrnují:

demolice asfaltové plochy, včetně podkladních vrstev, naložení a odvoz materiálu na skládku (odhadovaná hl. 40cm)

odstranění betonového obrubníku šířky 5 cm včetně betonové patky, skládka

odstranění betonového obrubníku šířky 10 cm včetně betonové patky, skládka

odstranění betonového obrubníku šířky 10 cm včetně betonové patky, včetně vrchní sedací desky - dřevěné fošny š= 20 cm, tl.3cm, skládka

odstranění betonové dlažby, včetně podkladních vrstev, skládka (odhadovaná hl. 35cm)

odstranění betonového povrchového žlebu

zásyp ploch betonové dlažby (odhadovaná hl. 35cm)

odstranění pískoviště, odvoz na skládku (odhadovaná hl. 40cm)

zásyp odstraněného pískoviště (odhadovaná hl. 40cm)

odstranění uježděné štěrkové plochy (odhadovaná hl.40cm)

zrušení starého trávníku, předpoklad stržení drnu, hl. cca 10 cm, odvoz na skládku/kompostárnu

odstranění lavic

odstranění odpadkových košů

odstranění stávajícího VO - demontování stávajících sloupů

odstranění plakátovací plochy, skládka, ocelová rámová konstrukce, plech

odstranění stávajících informačních tabulí, v=2m, š=1,5m

odstranění nízkých zídek u bývalé hasičky, v=do 30cm, beton, skládka

### Demolice v místech tzv. dočasné přechodové plochy

Projekt Rekonstrukce parku navazuje na přilehlý projekt rekonstrukce komunikace (projektant LB projekt, 2018). V době projektové přípravy není zřejmá časová souslednost. Místa označená jako přechodové budou zakládány tak, aby vytvořili plynulý přechod. Stávající asfaltové plochy a betonová dlažba budou odstraněné. Je počítáno s předlážděním a vyspravením přilehlých dlážděných ploch (chodník).

### Terénní modelace

Terénní úpravy spočívají pouze v jemném domodelování k novým povrchům, stávající terén je téměř rovinný s velice mírným JV spádem, v návrhu je v největší možné míře ctěn.

Terénní úpravy zahrnují:

1. Terénní úpravy související s trasováním nových komunikací a jejich výkopy.

2. Srovnání terénu na volných plochách – dle trasování komunikací.

### Nakládání s odpady

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně, kde to objemy dovolí tak ve speciálních kontejnerech, a postupně předáván k likvidaci. Nakládání s odpady a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob. Odpad nebo stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.

Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy. Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci běžného provozu, případně při havarijních situacích musí být v souladu s příslušnými zákony a musí respektovat zejména:

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

V rámci konečného nakládání s odpadem bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech (materiálové využití, energetické využití, odstranění).

Veškeré odpady, které budou vznikat při stavbě, musí původce zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést je do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

### Obecné zásady realizace

Při výstavbě parku budou voleny jednoduché a ověřené technologické postupy, obvyklé na stavbách obdobného charakteru. Budou dodrženy platné normy a předepsané technologie.

Zahradnické úpravy budou realizovány zásadně v optimálních agrotechnických termínech.

Před zahájením prací budou veškeré podzemní sítě vytýčeny a dle požadavků správců provedena případná opatření. Křížení jednotlivých sítí, jejich uložení, průchody pod cestami, zpevněnými plochami apod. bude provedeno dle platných ČSN.

Práce budou prováděny v souladu se Zákoníkem práce, hlava pátá, § 132,138 a v souladu s předpisy BOZP.

V případě, že dodavatel realizace bude mít jakoukoli pochybnost o vhodnosti navrženého postupu, nebo použitých materiálech, či kvantifikaci je povinen na tuto skutečnost upozornit před zahájením realizace. Veškeré připomínky budou součástí nabídky uchazeče o realizaci.