Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby: 	REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

Předmět dokumentace: 	DPS

SO07	Vybavení a mobiliář

SO07.1	Zázemí pro kontejnery

Údaje o stavebníkovi

Objednatel: 			Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora

zastoupené starostou MČ Mgr. Bc. Markem Viskotem

se sídlem: Palackého náměstí 11, 621 00 Brno

IČ:	44992785

DIČ:	CZ44992785

Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:			Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Wanklova 6, 602 00 Brno

zastoupený:			Ing. Zdenkem Sendlerem

IČO:				12189391

DIČ:				CZ 5612042469

Tel.fax:				00420 542214768

E-mail:			         	zsendler@seznam.cz

Číslo autorizace:		1117; ČKA: obor krajinářská architektura (A3)

Spolupráce:			Ing. Lýdia Šušlíková

IČO:				88050378

DIČ:				CZ 87 51 07 87 43

Tel.fax:				00420 777165666

E-mail:			         	suslikova.lydia@seznam.cz

## SO07 Vybavení a mobiliář

### Lavice

Navrženy jsou klasické, pohodlné lavice s opěradlem, kovové, případně v kombinaci s dřevem. Jsou určeny pro klidný pobyt a odpočinek. Lavice budou umisťovány na zpevněné povrchy – dlažba, herní guma, kotveny na betonové patky.

- parkové lavice s opěradlem do dlažby (mmcite Preva urbana - z ocel. gulatin, LPU251), kotvena pomocí ocelových tyčí, d=25cm,4ks/lavici, do betonové patky, 20*20*20cm, 4ks/lavici, patka bude součástí ZP - tj bez dalších výkopů

- parkové lavice s opěradlem do herní gumy,  (mmcite Preva urbana - z ocel. gulatin, LPU251), kotvena pomocí ocelových tyčí, d=25cm,4ks/lavici, do betonové patky, 20*20*20cm, 4ks/lavici, patka bude součástí ZP - tj bez dalších výkopů

- parkové lavice s opěradlem do herní gumy,  (mmcite Preva urbana - z ocel. kce, sedadlo i opěradla z dřev. lamel, LPU151), kotvena pomocí ocelových tyčí, d=25cm,4ks/lavici, do betonové patky, 20*20*20cm, 4ks/lavici, patka bude součástí ZP - tj bez dalších výkopů

### Sedací hranoly

Sedací prvky jsou doplněné dřevěnými hranoly (dub 350*350*4000 mm), osazenými na dvojice závitových tyčí kotvených v betonových patkách. V případě, že hranol bude v ochranném pásmu inženýrské sítě (např. vodovod, kanalizace) bude kotven na betonový panel, s úchyty po stranách (případně pouze na podložky) pro jeho možný rychlý přesun. Hranoly jsou multifunkční, lze si na ně sednou různými způsoby, na obě strany, jsou určeny spíše na kratší posezení, významně dělí prostor a usměrňují pohyb. Jsou umisťovány volně v prostoru.

- sedací hranoly v ZP, dubový hranol 40*40 cm, d= 2m, kotven na ocelové tyče - Ø15-20mm, d=600mm-4ks/hranol, do betonové patky 40*40*40 cm, 2ks/hranol, včetně výkopů pro patky

- sedací hranoly v trávníku, dubový hranol 40*40 cm, d= 2m, kotven na ocelové tyče - Ø15-20mm, d=600mm-4ks/hranol, d=2m, do betonové patky, 40*40*40 cm, 2ks/hranol, včetně výkopů pro patky

- sedací hranoly v herní gumě, dubový hranol 40*40 cm, d= 2m, kotven na ocelové tyče - Ø15-20mm, d=600mm-4ks/hranol, d=2m, do betonové patky, 40*40*40 cm, 2ks/hranol, včetně výkopů pro patky

- sedací hranol s možností rychlé demontace, dubový hranol 40*40 cm, d= 2m, osazen na uzavřené ocelové profily 80*50*6mm, d=300mm, 3ks/hranol, volně položen na ZP

### Odpadkové koše

V parku budou instalovány nové odpadkové koše, doplňují pěší trasy a místa k zastavení. Jednoduché, ocelové tělo, pozink, kotvení na beton. patku nebo do beton. panelu.

- odpadkové koše (mmcite Radium / Diagonal DG115), kotven na šróby a ocelové tyče 3 ks/koš, do beton. patky jako lavice

### Stojany na kola

Na vybraných místech jsou umístěné stojany pro uzamčení kola – jednoduchý ocelový rám, ve zpevněné ploše/zatravněné dlažbě. Zinkovaná ocelová konstrukce opatřena nástřikem práškového vypalovacího laku. Kotvení pod dlažbu se skrytými šrouby.

- stojany na kola (mmcite edgetyre, STE110, ocel kce, gumový opěrník), kotven do beton patky, viz lavice, 2ks/stojan

### Pítko

V jižní nástupní ploše je navrženo pítko, jako symbolická upomínka bývalého rybníku. Pítko bude jednoduchého tvaru, přívod vody bude ovládaný mechanicky. Přívod pitné vody je proveden z šachty, kde je v nezámrzné hloubce hlavní uzávěr (pro zimní odstavení) s odvodňovacím ventilem.

- Pítko (viz Metalco) - přívod vody a trativod "Patočka SO 08 - rozpracováno", telo - výrobek Metalco, Fluente rectangular, prášková barva-dle výběru projektanta, kamenná vana - autorské kamenické dílo, žleb s krycím roštem –výrobek

Pítko slouží k občerstvení, zbytková pitná voda odtéká přes kamenné koryto, žlábkem v dlažbě do okrasného záhonu, kterému slouží jako závlaha.

### Infotabule

## infotabule, ocelový jackej 50*50, rámová kce, vešroubovaná tabule - pevná plakátovací / se sklem na výměnu obsahu, š= 1m, v=2,2

## SO07.1 Zázemí pro kontejnery

V jižní části budou nádoby na tříděný odpad (nádoby nejsou součásti návrhu), umístěné za zástěnou. Tu vytváří ocelová konstrukce, opláštěná kombinovaně dřevem a ocelovými prvky – tahokov a dřevěné lamely. Přesahy ocelové konstrukce a výplň tahokovem tvoří oporu pro popnutí popínavkou. Začlenění do zeleně – obklopení stromami a použití popínavých rostlin, je podstatným architektonickým prvkem navrženého objektu.

Zpevněná plocha pro umístění nádob na tříděný odpad je projektována v části SO03 Řešení plenéru

Konstrukce paravanu viz výkres SO07.3

Podrobnější řešení bude předmětem dílenské dokumentace.

Ocel bude povrchově ošetřena práškovou barvou, barva dle výběru projektanta.